FICHA DE TRABAJO: “Conectamos la fuente y los cables del gabinete”

1. Recordamos

Durante el ensamblaje de una computadora no basta con instalar procesador, memoria RAM, almacenamiento y placa madre. También debemos realizar correctamente las conexiones eléctricas y de control.

Principales conexiones

| Conector | ¿Dónde se conecta? | Función |
| --- | --- | --- |
| ATX 24 pines | Placa madre | Alimentación principal de la placa |
| CPU/EPS 4+4 u 8 pines | Cerca del procesador | Alimenta el procesador |
| SATA Power | HDD / SSD SATA | Alimenta unidades de almacenamiento |
| PCIe 6/8 pines | Tarjeta gráfica | Alimentación adicional de la GPU |
| POWER SW | F_PANEL | Botón de encendido |
| RESET SW | F_PANEL | Botón de reinicio |
| POWER LED | F_PANEL | Luz indicadora de encendido |
| HDD LED | F_PANEL | Indica actividad del disco |
| USB | Header USB de la placa | Habilita puertos USB frontales |
| HD AUDIO | HD_AUDIO/ AAFP | Habilita audio frontal |
| SYS_FAN / CHA_FAN | Placa madre | Alimenta ventiladores del gabinete |

Importante

Los conectores POWER LED y HDD LED tienen polaridad, por lo que debemos identificar correctamente los terminales (+) y (–).

Los conectores POWER SW y RESET SW normalmente funcionan independientemente de la polaridad.

Nunca se debe forzar un conector.

2. Actividad 1: Identificamos los conectores

Escribe el nombre del conector que corresponde a cada función.

Opciones: ATX 24 pines – CPU/EPS – SATA Power – POWER SW – RESET SW – HDD LED – HD AUDIO – USB – SYS_FAN

| N.° | Función | Conector |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proporciona alimentación principal a la placa madre. |  |
| 2 | Alimenta directamente al procesador. |  |
| 3 | Alimenta un SSD o disco duro SATA. |  |
| 4 | Permite encender la computadora desde el gabinete. |  |
| 5 | Permite reiniciar el sistema. |  |
| 6 | Muestra actividad de lectura o escritura del almacenamiento. |  |
| 7 | Permite utilizar los conectores de audio delanteros. |  |
| 8 | Permite utilizar los puertos USB del gabinete. |  |
| 9 | Permite conectar un ventilador del gabinete. |  |

3. Actividad 2: Relacionamos

Une cada elemento con su ubicación correcta.

| Elemento | Ubicación |
| --- | --- |
| A. ATX 24 pines | 1. F_PANEL |
| B. POWER SW | 2. Conector principal de alimentación de placa |
| C. HD AUDIO | 3. SSD/HDD |
| D. SATA Power | 4. HD_AUDIO / AAFP |
| E. CPU 8 pines | 5. CPU_PWR / ATX12V |

4. Actividad 3: Verdadero o falso

Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa.

- (       ) El conector ATX de 24 pines alimenta principalmente la placa madre.

- (       ) El conector SATA Power se conecta en el panel frontal.

- (       ) POWER SW permite encender la computadora.

- (       ) HDD LED tiene polaridad.

- (       ) Todos los cables pueden conectarse en cualquier lugar de la placa.

- (       ) Es recomendable consultar el manual de la placa madre para conectar el F_PANEL.

- (       ) Se debe forzar un conector cuando no entra fácilmente.

- (       ) El cable EPS/CPU suministra energía al procesador.

- (       ) Los cables deben mantenerse alejados de las aspas de los ventiladores.

- (       ) Podemos energizar la PC mientras todavía estamos conectando cables internos.

5. Actividad 4: Ordenamos el procedimiento

Coloca del 1 al 8 según el orden técnico que consideres más adecuado.

(     ) Conectar los cables del panel frontal.
(     ) Verificar que la fuente esté desconectada.
(     ) Organizar el cableado interno.
(     ) Conectar el ATX de 24 pines.
(     ) Revisar todas las conexiones.
(     ) Conectar alimentación SATA.
(     ) Conectar CPU/EPS de 4 u 8 pines.
(     ) Conectar USB, audio y ventiladores.

6. Actividad práctica: Conectamos la computadora

Reto técnico

“Dejamos la PC preparada para su primer encendido”

Trabaja con tu equipo y realiza las siguientes conexiones. No conectes todavía el equipo a la corriente eléctrica.

Lista de verificación

| Procedimiento | Realizado | Requiere corrección |
| --- | --- | --- |
| Verificamos que la fuente esté desconectada | ☐ | ☐ |
| Conectamos ATX de 24 pines | ☐ | ☐ |
| Conectamos CPU/EPS de 4 u 8 pines | ☐ | ☐ |
| Conectamos alimentación SATA | ☐ | ☐ |
| Conectamos PCIe, si corresponde | ☐ | ☐ |
| Conectamos POWER SW | ☐ | ☐ |
| Conectamos RESET SW | ☐ | ☐ |
| Conectamos POWER LED respetando polaridad | ☐ | ☐ |
| Conectamos HDD LED respetando polaridad | ☐ | ☐ |
| Conectamos USB frontal | ☐ | ☐ |
| Conectamos HD AUDIO | ☐ | ☐ |
| Conectamos ventiladores | ☐ | ☐ |
| Organizamos correctamente los cables | ☐ | ☐ |
| Verificamos que ningún cable toque ventiladores | ☐ | ☐ |
| Realizamos una revisión final | ☐ | ☐ |

Observaciones encontradas:

7. Analizamos situaciones técnicas

Caso 1

Una PC está completamente ensamblada. Al presionar el botón del gabinete no sucede nada.

¿Qué conexiones revisarías primero? ¿Por qué?

Caso 2

La computadora enciende normalmente, pero la luz de actividad del disco no funciona.

¿Qué cable revisarías?

¿Qué aspecto específico verificarías?

Caso 3

Los puertos USB delanteros del gabinete no funcionan, pero los puertos traseros sí funcionan.

¿Qué conexión interna deberías revisar?

Caso 4

Un ventilador gira, pero un cable está rozando sus aspas.

¿Qué riesgo existe?

¿Qué acción realizarías?

8. Responde

- ¿Cuál es la función del conector ATX de 24 pines?

- ¿Por qué el procesador necesita un conector de alimentación adicional?

- ¿Para qué sirve el conector POWER SW?

- ¿Qué significa F_PANEL?

- ¿Por qué debemos respetar la polaridad de los LED?

- ¿Por qué es importante consultar el manual de la placa madre?

- ¿Por qué debemos organizar los cables dentro del gabinete?