FICHA DE ACTIVIDADES: MEMORIA RAM: PARTES, CLASIFICACIÓN E INSTALACIÓN CORRECTA

1. Activamos nuestros saberes previos

1) ¿Qué función cumple la memoria RAM en una computadora?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) ¿En qué se diferencia la memoria RAM de un disco duro o SSD?

________________________________________________________________________________

3) ¿Toda memoria RAM puede instalarse en cualquier placa madre? Explica.

________________________________________________________________________________

2. Reconocemos las partes del módulo RAM

Observa el módulo entregado por el docente. Completa la función de cada parte y marca si lograste identificarla.

| Parte | Función | ¿Cómo la reconocí? | Identifiqué |
| --- | --- | --- | --- |
| PCB o placa electrónica |  |  | ☐ |
| Chips de memoria |  |  | ☐ |
| Contactos dorados |  |  | ☐ |
| Muesca de posición |  |  | ☐ |
| Etiqueta técnica |  |  | ☐ |
| Disipador térmico (si tiene) |  |  | ☐ |

3. Clasificamos la memoria RAM

Completa la tabla con ayuda de la explicación del docente, las etiquetas de los módulos o una ficha técnica.

| Tipo | Uso común | Formato | Velocidad aprox. | Voltaje típico | Posición de muesca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDR3 |  | DIMM / SO-DIMM |  |  |  |
| DDR4 |  | DIMM / SO-DIMM |  |  |  |
| DDR5 |  | DIMM / SO-DIMM |  |  |  |

Relaciona cada concepto con su descripción:

| A. DIMM |  | Módulo compacto utilizado principalmente en laptops. |
| --- | --- | --- |
| B. SO-DIMM |  | Cantidad de datos temporales que puede almacenar. |
| C. Capacidad |  | Módulo empleado principalmente en computadoras de escritorio. |
| D. Velocidad |  | Tecnología que permite trabajar con dos canales de memoria. |
| E. Dual Channel |  | Número de transferencias de datos realizadas por segundo. |
| F. ECC |  | Memoria que puede detectar y corregir determinados errores. |

4. Leemos una etiqueta técnica

Analiza el siguiente ejemplo: 8 GB DDR4-3200 DIMM 1.2 V. Escribe qué significa cada dato.

| Dato | Característica | Significado |
| --- | --- | --- |
| 8 GB | Capacidad |  |
| DDR4 | Generación |  |
| 3200 MT/s | Velocidad efectiva |  |
| DIMM - 1.2 V | Formato y voltaje |  |

5. Reto de compatibilidad

Una placa madre posee cuatro ranuras DDR4 DIMM, admite hasta 64 GB y velocidades de 2666 a 3200 MT/s. Evalúa cada alternativa.

| Módulo propuesto | Sí | No | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 GB DDR4 DIMM 3200 MT/s | ☐ | ☐ |  |
| 8 GB DDR5 DIMM 4800 MT/s | ☐ | ☐ |  |
| 8 GB DDR4 SO-DIMM 3200 MT/s | ☐ | ☐ |  |
| 2 x 16 GB DDR4 DIMM 2666 MT/s | ☐ | ☐ |  |

6. Ordenamos la instalación correcta

Escribe del 1 al 8 según el orden correcto del procedimiento.

|  | Verificar que las pestañas sujeten completamente el módulo. |
| --- | --- |
|  | Desconectar el cable de alimentación del equipo. |
|  | Alinear la muesca del módulo con la guía de la ranura. |
|  | Apagar completamente la computadora. |
|  | Presionar uniformemente ambos extremos de la memoria. |
|  | Colocarse la pulsera antiestática o descargar la electricidad estática. |
|  | Abrir las pestañas laterales de la ranura DIMM. |
|  | Sujetar el módulo únicamente por los bordes. |

7. Práctica supervisada: instalamos la memoria RAM

Realiza la práctica con autorización del docente. Marca cada acción realizada y solicita la verificación final.

| Acción técnica | Sí | Aún no | V.º B.º docente |
| --- | --- | --- | --- |
| Apagué y desconecté correctamente el equipo. | ☐ | ☐ |  |
| Apliqué protección electrostática. | ☐ | ☐ |  |
| Identifiqué el tipo y formato de RAM compatible. | ☐ | ☐ |  |
| Localicé la ranura recomendada por el manual. | ☐ | ☐ |  |
| Sujet́e el módulo por los bordes, sin tocar los contactos. | ☐ | ☐ |  |
| Alineé la muesca sin forzar el módulo. | ☐ | ☐ |  |
| Presioné ambos extremos de manera uniforme. | ☐ | ☐ |  |
| Comprobé el cierre de las pestañas. | ☐ | ☐ |  |
| Verifiqué el reconocimiento en BIOS/UEFI o en el sistema operativo. | ☐ | ☐ |  |

8. Diagnóstico técnico

Después de instalar una nueva memoria, la computadora enciende, pero no muestra imagen y emite pitidos. Propón tres comprobaciones antes de concluir que el módulo está dañado.

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

9. Comprobamos lo aprendido

- La memoria RAM almacena información de manera:

☐ a) Permanente     ☐ b) Temporal     ☐ c) Óptica     ☐ d) Mecánica

- La muesca del módulo RAM sirve principalmente para:

☐ a) Decorar el módulo     ☐ b) Medir su capacidad     ☐ c) Orientar y evitar una instalación incompatible     ☐ d) Sujetar el disipador

- El formato usado principalmente en laptops es:

☐ a) DIMM     ☐ b) SO-DIMM     ☐ c) ATX     ☐ d) SATA

- Antes de instalar RAM se debe:

☐ a) Dejar conectado el equipo     ☐ b) Tocar los contactos dorados     ☐ c) Apagar, desconectar y controlar la estática     ☐ d) Forzar la ranura

- Para usar dos módulos en Dual Channel debemos:

☐ a) Colocarlos al azar     ☐ b) Revisar el manual de la placa madre     ☐ c) Usar generaciones diferentes     ☐ d) Retirar el procesador

10. Aplicamos a una situación real

Un cliente tiene una PC con 8 GB DDR4 y desea mejorarla para edición de imágenes y varias aplicaciones abiertas. La placa admite hasta 32 GB DDR4 en dos ranuras. Propón una ampliación y justifica tu decisión considerando capacidad, compatibilidad y Dual Channel.

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________